# Damumed Band — запрос коммерческого предложения (краткая версия)

Браслет для контроля здоровья без экрана · OEM/ODM · собственная марка · Казахстан

| Документ | Краткий запрос предложения. Полный список требований — Приложение 1 (98 требований, отправляется этим же письмом) |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Дата | 2 сентября 2026 |
| Отправитель | Damumed, Республика Казахстан |
| Первая партия | 10 000 штук (цена нужна на 2 / 5 / 10 / 20 тыс.) |
| Срок ответа | 14 календарных дней с момента получения |

## 1. Что мы покупаем

Damumed — казахстанская компания в области медицинских информационных систем. У нас государственные и частные клиники работают в нашей МИС, а у пациентов установлено наше мобильное приложение с пользовательской базой по всей стране. Мы добавляем аппаратный слой: браслет под собственной маркой, без экрана, для дистанционного наблюдения врача за пациентами с хроническими заболеваниями между приёмами — сердечная недостаточность, артериальная гипертензия у пациентов 65+, ХОБЛ и астма, диабет 2 типа — плюс розничный канал.

Три обстоятельства, которые определяют весь проект:

1. Нет экрана и нет вашего приложения. Вся ценность живёт в нашем приложении для iOS и Android и в панели врача внутри нашей МИС. Мы не будем выдавать пациентам ваше приложение (H Band, Da Fit, VeryFit, GloryFit и подобные).

2. Данные наши. Устройство → наше приложение → наши серверы в Казахстане. Никакие данные не должны проходить через ваше облако и храниться в нём — ни при активации, ни при обновлении прошивки. Это требование законодательства нашего рынка, а не пожелание.

3. Два пути идут параллельно на одном и том же железе. Путь А — браслет регистрируется в Казахстане как медизделие класса 2а, держатель регистрационного удостоверения — Damumed. Путь Б — то же устройство продаётся как wellness-продукт, пока идёт регистрация. Нам нужен поставщик, который потянет пакет документов пути А без изменения железа.

Две версии. SKU-A — без ЭКГ: PPG (пульс и вариабельность), SpO2, температура кожи, 6-осевой ИМУ, вибромотор, светодиод, ввод касанием. Заказывать намерены именно её. SKU-B — то же плюс одноканальная ЭКГ: котировать отдельно, цена и дорожная карта нужны уже сейчас, но повышать класс риска сегодня мы не будем.

## 2. Двенадцать условий, которые решают сделку

Каждая строка ссылается на подробное требование в Приложении 1. «Нет» по любому из них, как правило, прекращает рассмотрение предложения независимо от цены.

| № | Условие | Приложение 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нативный BLE SDK для iOS и Android, документация — до заказа образцов (можно под NDA) | DB-501, DB-503 |
| 2 | Межударные RR-интервалы доступны нашему приложению, а не только усреднённый пульс | DB-203 |
| 3 | SDK отдаёт полный состав данных: пульс, SpO2, температура, активность, стадии сна, частота дыхания, статус ношения, события устройства | DB-504, Приложение A |
| 4 | Полностью автономная работа — никакого обращения к вашему облаку ни на одном этапе, подтвердить письменно | DB-506 |
| 5 | Полная спецификация BLE-протокола приложением к договору поставки — наша страховка на случай прекращения поддержки SDK | DB-507 |
| 6 | Никаких лицензионных, поштучных и годовых платежей за SDK, протокол и API | DB-508 |
| 7 | Вибронапоминание и подтверждение пациентом одним касанием как событие с меткой времени, доходящее до нашего приложения, — это ядро продукта, без экрана другого способа нет | DB-402, DB-403 |
| 8 | Батарея не менее 7 суток на нашем режиме работы и буфер в устройстве не менее 5 суток данных полного разрешения без телефона | DB-302, DB-307 |
| 9 | ISO 13485 у самой производственной площадки, скан сертификата. «Поможем заказчику получить» — это не ISO 13485 | DB-701 |
| 10 | Маркировка CE и уже существующие протоколы испытаний: IEC 60601-1 / -1-2 / -1-11, ISO 80601-2-61 (SpO2), ISO 10993 (контакт с кожей). Честно указать, что есть, а что придётся заказывать | DB-703–DB-706 |
| 11 | Вы принимаете схему «Damumed — юридический производитель, ваша площадка — место производства» и передаёте соответствующее техническое досье на английском языке | DB-710, DB-711 |
| 12 | Полностью собственная марка — только Damumed: на корпусе, ремешке, зарядном устройстве, упаковке, в руководстве, в имени BLE и в строках прошивки | DB-801 |

Ещё одно, которое легко пропустить. Если ваша платформа умеет измерять давление по PPG или показывать «тренд глюкозы», эти функции должны отключаться в нашей серийной прошивке и отсутствовать на этикетке, упаковке и в матрице функций BLE (DB-411). Мы не заявляем того, что не сможем зарегистрировать.

Точность, которую мы проверим на образцах против сертифицированного эталона: пульс — средняя абсолютная ошибка не более 5 уд/мин (или 10 %), SpO2 — Arms не более 3,5 % в диапазоне 70–100 % по методике ISO 80601-2-61, температура кожи — ±0,3 °C, распознавание не менее 90 % ударов в чистом пятиминутном ночном окне.

## 3. Цена

Котировать FOB (указать порт) и DDP Алматы или Астана, Казахстан, в долларах США, со сроком действия предложения.

| Позиция | 2 000 шт | 5 000 шт | 10 000 шт | 20 000 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Устройство (SKU-A), цена за штуку |  |  |  |  |
| б) Зарядное устройство и кабель |  |  |  |  |
| в) Индивидуальная упаковка и печатная инструкция (рус./каз.) |  |  |  |  |
| г) Разовые затраты: пресс-форма, изменение дизайна, доработка прошивки |  |  |  |  |
| д) Платежи за SDK, приложение, облако, если они есть |  |  |  |  |
| е) Расходы на сертификацию и испытания, которые ложатся на нас |  |  |  |  |
| ж) Надбавка за SKU-B (ЭКГ) на штуку |  |  |  |  |
| Итого ориентировочная стоимость, DDP Казахстан |  |  |  |  |

Ориентир по бюджету, чтобы не тратить время обеих сторон. Наша экономика построена на себестоимости, при которой *медицинское* изделие стоит на нашем рынке дешевле обычного фитнес-браслета. Предложение по SKU-A существенно дороже 11,5 USD FOB при 10 000 штук вряд ли получит продолжение — исключение только если надбавка оправдана готовыми сертификатами, которые снимают расходы с нашего регистрационного бюджета. Скажите честно, где находится ваша цена.

Одной строкой на каждый пункт укажите также: MOQ отдельно для OEM и для ODM; условия оплаты; кому принадлежат права на доработанный дизайн, пресс-форму и прошивку; готовы ли вы дать эксклюзив на нашу модель в Казахстане и Центральной Азии (Приложение 1, DB-1101–DB-1106).

## 4. Что прислать в ответ

Нам не нужен каталог. Поставщики, приславшие первые три пункта, переходят сразу к стадии образцов; рекламные буклеты без заполненной матрицы мы не рассматриваем.

1. Заполненная матрица ответа — Приложение 1, раздел 15. На все требования [M] — явный ответ.

2. Заполненная таблица цен — раздел 3 настоящего документа.

3. Документация SDK или ссылка на репозиторий (пришлите своё NDA — мы подпишем).

4. Сканы сертификатов ISO 13485 и ISO 9001.

5. Декларация соответствия CE и протоколы испытаний по DB-704 / DB-705.

6. Протоколы ISO 10993 по биосовместимости с указанием испытанного материала.

7. Техническое описание предлагаемой модели с артикулами датчиков, фотографии или чертежи с размерами.

8. Стоимость и срок изготовления 3–5 инженерных образцов с доступом к SDK.

Если ваша ближайшая серийная модель уже отвечает большей части требований — скажите об этом и дайте её номер. Проверенная платформа для нас предпочтительнее новой разработки при условии, что требования по доступу к данным и по сертификации выполнены.

## 5. Как мы будем выбирать и в какие сроки

| Группа | Вес |
| --- | --- |
| Доступ к данным — SDK, RR и сырые данные, автономность, протокол приложением к договору, отсутствие платежей | 30 % |
| Регуляторная готовность — ISO 13485 у площадки, готовые протоколы испытаний, согласие быть площадкой под нашей регистрацией | 25 % |
| Соответствие железа — батарея, буфер, вибромотор и подтверждение касанием, качество датчиков, защита от воды | 20 % |
| Коммерция — себестоимость на 10 тыс., разовые затраты, MOQ, условия оплаты, эксклюзив | 15 % |
| Компания и поставка — производитель или трейдер, мощности, гарантия и обмен брака, готовность к аудиту | 10 % |

| Неделя | Шаг |
| --- | --- |
| 0 | Этот документ и Приложение 1 уходят отобранным поставщикам |
| 2 | Получены ответы, сравниваются матрицы |
| 3 | Документация SDK сверяется с нашим составом данных: поставщик, чей SDK их не отдаёт, выбывает независимо от цены |
| 3–4 | Заказ инженерных образцов у трёх поставщиков максимум |
| 6–9 | Стендовая проверка образцов: точность против эталона, батарея на нашем режиме, буфер и синхронизация, обновление прошивки из нашей сборки, перехват BLE-трафика для подтверждения автономности |
| 10 | Выбран поставщик, аудит производства, договор с протоколом в приложении |

Кому отправлять: [email] · Контактное лицо: [имя, должность] · Компания: Damumed, Республика Казахстан

Приложение 1 — техническая спецификация и опросный лист поставщика: 98 требований DB-nnn с приоритетами [M] / [P] / [O], матрица ответа, обязательный состав данных и полный регуляторный перечень. Отвечать нужно по матрице Приложения 1, а настоящий документ — сводка того, что для нас важнее всего.

*Damumed, Республика Казахстан. Конфиденциально, направляется только для целей выбора поставщика.*